PŘÍLOHA   5    -     PRŮTOK  V  KORYTĚ

Biotechnická stabilizace

–  armovaná zemní konstrukce.

Stabilizace břehových území pomocí biotechnických stabilizačních prvků je – jak již bylo řečeno výše – jedním z nejčastěji užívaných způsobů stabilizace. Přesto i zde lze navrhovat nové stabilizační postupy a využívat nových materiálů.

Na Ústavu vodních staveb VUT FAST Brno jsme se v roce 2003 začali zabývat návrhem břehových opevnění na bázi prostorových geosyntetických sítí. Tyto stabilizační prostředky byly již dříve užívány pro stabilizaci svahů, železničních a silničních náspů, avšak pro stabilizaci břehů údolních nádrží a vodních toků v ČR v širší míře navrhovány ani užívány nebyly.

Pro specifické podmínky břehového území jsme se rozhodli zaměřit na problematiku možného spolupůsobení kořenových systémů vybraných dřevin a armovaných zemních konstrukcí, tedy svahů stabilizovaných právě prostorovými geosyntetickými sítěmi (geosítěmi).

Před realizací stabilizace navrhujeme svah tvořícího břeh nádrže upravit - pokud to je možné - ve sklonu 1 : 1,5 lépe  (1 : 2) a nižším. (Pomocí geosítí lze stabilizovat i strmé svahy, případně navrhovat jiné speciální typy stabilizací, těm se ale v rámci problematiky stabilizace břehu věnovat nebudeme.)

Upravené, sesvahované břehy přibližně na výše uvedené sklony je již možno přímo stabilizovat za pomoci geosítí. Můžeme říci, že jejich použitím je břeh stabilizován v horizontální rovině (není to přesné, výstižnější by bylo říci v rovině rovnoběžné s povrchem svahu, ale ta se v tomto případě blíží spíše rovině horizontální než vertikální). Vhodné, pečlivě vybrané druhy dřevin (i bylin) vysázené na břehu svým kořenovým systémem prorůstají geosítí a stabilizují, fixují svah i rovině horizontální.

Pro vhodný návrh takovéto stabilizace je zapotřebí :

- vhodná úprava svahu

(odstranění nevhodné vegetace, pařezů, nesvahování na sklon přibližně 1 : 1,5 a nižší, v případě svahu delšího než 5m je vhodné udělat „lavičky“)

- výběr vhodné geosyntetické sítě a její osazení ve svahu

(v prvé fázi byla testována řada geosyntetických sítí, doporučit je možno například typy  Polymat 2010, Tensar Mat, Enkamat S55, Enkamat 7220 – dodavatelé Geosyntetika, s.r.o. a PVP syntetic s.r.o.- Polyfet)

- výběr vhodných dřevin

(výběr vhodných dřevin proběhl a stále probíhá na experimentálních plochách arboreta MZLU v Brně, na nádrži Bílovec a na ú.n. Brno. Z mnoha druhů vhodných pro různé lokality je možno doporučit Salix purpurea, Salix triandra, Salix cinerea  a další, jako velmi vhodná se jeví Salix fluviatilis , jedná se však o introdukovaný druh.

Rašící a rostoucí vrbové  prýty

Vrstva zeminy cca 5 cm

Zasunuté vrbové prýty délky cca 50 cm

Vrstva zeminy cca 3-5 cm

Prokořeněná geosyntetická síť,

Upravený, zkypřeny svah

3 – 5 cm

3 – 5 cm

Obr. P5-1 Detail usazení geosítě na zkypřený, upravený svah - schéma

Obr. P5-2 Ukázka využití prokořeněné geosítě vhodné pro stabilizaci břehu, zde pouze bylinné patro, materiál firmy Geosyntetika s.r.o.

Další vzorové příklady biotechnické stabilizace (převzato Slezingr M. Břehová abraze 2002, upravila Ing.Vašková)

Ø

Mmax		maximální hladina

Mnmax		maximální nejčetnější hladina

Va		maximální nejčetnější hladina zvýšená o předpokládanou kótu nejvýše

Položené paty obrazního srubu dle metody stanovení AT

Obr. P5-3 Preventivní stabilizace břehu (varianta 1)

Ø

Mmax		maximální hladina

Mnmax		maximální nejčetnější hladina

Va		maximální nejčetnější hladina zvýšená o předpokládanou kótu nejvýše

Položené paty obrazního srubu dle metody stanovení AT

Obr. P5-4 Preventivní stabilizace břehu (varianta  2)

Mmax		maximální hladina

Mnmax		maximální nejčetnější hladina

Mmin		minimální hladina

Obr. P5-5 Oživený kamenný zához

Mmax		maximální hladina

Mnmax		maximální nejčetnější hladina

Mmin		minimální hladina

Obr. P5-6 Oživená kamenná rovnanina

Mmax		maximální hladina

Mnmax		maximální nejčetnější hladina

Mmin		minimální hladina

Obr. P5-7 Drátokamenné koše		 Obr. P5-8 Drátokamenné koše s kotvící sítí

Mmax		maximální hladina

Mnmax		maximální nejčetnější hladina

Mmin		minimální hladina

Obr. P5-9 Kamenný pohoz kombinovaný     Obr. P5-10 Oživený kamenný pohoz		           se zápletovým plůtkem			         stabilizovaný řadou balvanů

a		výška vrstvy cca 0,50 m

Mmax		maximální hladina

Mnmax		maximální nejčetnější hladina

Mmin		minimální hladina

Obr. P5-11 Oživená kamenná lavice

Mmax		maximální hladina

Mnmax		maximální nejčetnější hladina

Obr. P5-12 Oživená srubová stěna

Ø

Ø

Mmax		maximální hladina

Mnmax		maximální nejčetnější hladina

Obr. P5-13 Oživený srub z kulatiny

Mmax		maximální hladina

Mnmax		maximální nejčetnější hladina

Obr. P5-14 Dvouřadý zápletový plůtek

Mmax		maximální hladina

Mnmax		maximální nejčetnější hladina

Obr. P5-15 Sanace abrazního srubu pomocí haťoštěrkových válců

Mmax		maximální hladina

Mnmax		maximální nejčetnější hladina

Obr. P5-16 Opevnění svahu užitím kombinace kokosové sítě a kamenné paty

Mmax		maximální hladina

Mnmax		maximální nejčetnější hladina

Obr.P5-16 Břehové opevnění s využitím kmenů stromů