# PŘÍLOHA   4    -     PRŮTOK  V  KORYTĚ

Stanovení součinitele drsnosti koryta

Jak jsme již upozornili výše v textu, hodnoty součinitelů drsnosti, které charakterizují materiál omočeného obvodu říčních koryt, jsou uvedeny v tabulkách zpracovaných různými autory. V nich se většinou uvádí minimální, maximální a průměrná drsnost daného materiálu. Je nutné si však uvědomit, že u přirozených koryt se drsnost mění nejen po délce úseku ale i v samotném příčném profilu. Hodnota drsnosti zadávaná do vypočtu je tak váženým průměrem drsností všech materiálů v řešeném průřezu.

n=niOiO,	(P4. 1)

kde	ni ..........	drsnost i-té časti profilu,

Oi …….	omočený obvod i-té časti profilu,

O ……..	omočený obvod profilu.

Při určování drsnosti je také nutno vzít v úvahu množství naplavenin, stav vegetace v toku, roční období, při velkých vodách pak i pohyb velkých plavenin a podobně. Správné stanovení součinitele drsnosti většinou vyžaduje praktickou zkušenost.

U toku s aluviálním dnovým materiálem, kde můžeme určit rozměry dnových nerovností z granulometrického rozboru, je možné drsnost koryta vyjádřit jako funkci relativní drsnosti. Tímto problémem se zabýval například Strickler, který na základě měření formuloval následující vztah

n=de1621,1	(P4. 2)

kde  	n ……..	stupeň drsnosti omočeného obvodu,

de …….	je velikost efektivního zrna dnového materiálu v [m].

Stanovení číselné hodnoty charakterizující drsnost dna v korytě i na jeho březích řeší celá řada autorů sestavením tabulek, ze kterých v závislosti na typu koryta či materiálu břehu odečteme příslušnou hodnotu drsnosti.

Pro informaci uvádíme na následujících stranách některé tabulkové hodnoty stupně drsnosti omočeného obvodu „n" podle Ven Te Chowa, které se vztahují na celý průtočný profil, a jsou uvedeny s poměrně detailní charakteristikou :

KANÁLY  Z   UMĚLÝCH  MATERIÁLŮ

Betonové 					  od 		   ø		  do

1. Vypalované 				0,011    -	0,013    -	0,017

2. Hladké 					0,013 		0,015 		0,016

3. S upraveným povrchem

a štěrkem na dně 				0,015 		0,017 		0,020

4. Bez povrchové úpravy 			0,014		0,017		0,020

5. Torkretované s dobrým povrchem 	0,016		0,019		0,023

6. Torkretované s vlnitým povrchem 	0,018		0,022 		0,025

7. V dobře vylámané skále 			0,017 		0,020 		   -

8. Ve špatně vylámané skále 			0,022 		0,027 		   -

S betonovým dnem a se svahy

1. S kameny přikrytými maltou 		0,015 		0,017 		0,020

2. S kameny ojediněle

přikrytými maltou 			0,017 		0,020 		0,024

3. Z omítnutého betonového zdiva 		0,016 		0,020 		0,024

4. Z betonového zdiva 			0,020 		0,025 		0,030

5. Ze zdiva z lom. kamene na sucho

nebo z kamenného záhozu 		0,020		0,030 		0,035

S kamenným dnem a se svahy

1. Z betonu 					0,017 		0,020 		0,025

2. S kameny ojediněle přikrytými

maltou 					0,020 		0,023 		0,026

3. Z lomového kamene zdiva na

sucho nebo kamenného záhozu 		0,023 		0,033 		0,036

Z cihel

1. S omítkou 					0,011 		0,013		0,015

2. Na cementovou maltu 			0,012 		0,015 		0,018

Z lomového zdiva

1. Na cementovou maltu 			0,017 		0,025 		0,030

2. Na sucho 					0,023 		0,032 		0,035

Z upraveného kvádrového zdiva 		0,013 		0,015 		0,017

Asfaltové

1. Hladké 					0,013 		0,013 		   -

2. Hrubé 					0,016 		0,016 		   -

S povrchem pokrytým rostlinstvem 	0,030 		až 		0,050

KANÁLY VYTĚŽENÉ A VYHLOUBENÉ

Zemní, přímé a pravidelné			  od 		   ø		  do

1. Čisté, nově dohotovené 			0,016 		0,018 		0,020

2. Čisté, starší 				0,018 		0,022 		0,025

3. Štěrkové pravidelného tvaru,

čisté 					0,022 		0,025	 	0,030

4. S krátkou trávou částečně

zaplevelené 				0,022 		0,027 		0,033

Zemni se zákruty v rovinném terénu

1. Bez vegetace 				0,023 		0,025 		0,030

2. S trávou částečně zaplevelenou 		0,025 		0,030 		0,033

3. S hustou travou a plevely nebo

vod. rostlinami v hlub. kanál. 		0,030 		0,035 		0,040

4. S zemním dnem a kam. břehy 		0,028 		0,030 		0,035

5. S kamenným dnem a zaplev. břehy 	0,025 		0,035		0,040

6. Se dnem z valounů a čist. břehy 		0,030 		0,040 		0,050

Těžené vlečnou lopatou

1. Bez vegetace 				0,025 		0,035 		0,040

2 S řídkým porostem na březích 		0, 035 		0,050 		0,060

Ve skalních materiálech

1. Hladké a pravidelné 			0,025 		0,035 		0,040

2. S nerovnými svahy a nepravid. 		0,035 		0,040 		0,050

Neudržované zaplevelené, nekosené

1. S hustou travou na celou

výšku profilu 				0,050 		0,080 		0,120

2. S čistým dnem a křovím

na svazích 				0,040 		0,050 		0,080

3. Totéž při nejvyšších průtocích 		0,045 		0,070 		0,110

4. S hustým křovím za vysokých

průtoků 					0,080	 	0,100 		0,140

PŘIROZENÉ TOKY

I. Malé toky

(se šířkou hladiny při maximálním průtoku do 30 m)

od 		   ø		  do

a) Rovinné

1. Čisté, přímé, při plném profilu

bez nátrží a hlubokých výmolů 		0,025 		0,030 		0,033

2. Totéž, více kamenů a plevele 		0,030 		0,035 		0,040

3. Čisté, se zákruty a místními

výmoly a mělčinami 			0,033 		0,040 		0,045

od 		   ø		  do

4. Totéž, ale s místním

zaplevelením a kameny 			0,035 		0,045 		0,050

5. Totéž při nižších hloubkách

vody a vyšších sklonech dna 		0,040 		0,048 		0,055

6. Totéž jako 4., ale více kamení 		0,045 		0,050 		0,060

7. Pomalé toky, zaplevelené

s hlubokými výmoly 			0,050 		0,070 		0,080

8. Velmi zaplevelené toky

s hlubokými výmoly nebo

inundace se stromy a keři 		0,075 		0,100 		0,150

b) Horské toky

(bez vegetace v korytě, se strmými břehy, doprovázené stromy a keři, které při vyšších průtocích jsou zaplaveny)

1. Dno: Štěrk, valouny a

místy balvany 				0,030 		0,040		0,050

2. Dno: Valouny a velké balvany		0,040 		0,050 		0,070

INUNDACE

od 		   ø		  do

a) Pastviny bez keřů

1. S krátkou travou 				0,025 		0,030 		0,035

2. S vysokou travou 				0,030 		0,035 		0,050

b) Obhospodařované plochy

1. Po sklizni 					0,020 		0,030 		0,040

2. S přírodními produkty 			0,025 		0,035 		0,045

3. S polními produkty 			0,030		0,040 		0,050

c) Křoviska

1. Rozptýlená, hodně zaplevelená 		0,035 		0,050 		0,070

2. Drobné křoví a stromy v zimě 		0,035 		0,050 		0,060

3. Drobné křoví a stromy v létě 		0,040 		0,060 		0,080

4. Středně husté křoví v zimě 		0,045		0,070 		0,110

5. Středně husté křoví v létě 			0,070 		0,100 		0,160

d) Stromy

l. Husté vrby v létě, rovné 			0,110 		0,150 		0,200

2. Čisté plochy s pařezy

bez výhonů 				0,030 		0,040 		0,050

3. Totéž jako 2. s hojností

výhonků 					0,050 		0,060 		0,080

4. Hojný porost s biologickým

doprovodem a podrostem při

vod. stavech pod úroveň větví 		0,080 		0,100 		0,120

5. Totéž jako 4. s vod. stavy

dosahujícími větví 			0,100 		0,120 		0,160

II. Velké toky

(se šířkou hladiny při maximálním průtoku přes 30 m)

Upravený profil bez kamenů a křovin 	0,025 		až 		0,060

Neupravený profil nepravidelného tvaru 	0,035 		až 		0,100