PŘÍLOHA   7    -     PRŮTOK  V  KORYTĚ

Soustavná úprava toku (základní informace)

- určení průtoku z měřených rychlostí  (v):

  - unášeným předmětem (plovákem), kterým zjistíme největší povrchovou (hladinovou) rychlost,

  - unášeným předmětem (Cabesovou tyčí), kterým zjistíme střední rychlost ve svislici,

  - dynamickým účinkem vodního proudu (pomocí hydrometrického křídla),

  - statickým účinkem vodního proudu (pomocí Pitotovy trubice).

A následně výpočtem za předpokladu znalosti (možnosti stanovit) průtočnou plochu (S). Využijeme rovnici kontinuity  Q = v . S

2)	výpočet rychlosti proudění

Výpočet průřezové rychlosti v pro rovnoměrné ustálené prodění se stanoví například z Chezyho rovnice (není však jediná – viz kapitola Použitá a doporučená literatura):

v=C⋅R⋅i,	(P7. 1)

kde	C …..	Chezyho rychlostní součinitel,

R …...	hydraulický poloměr,

i ..…...	podélný sklon dna koryta (sklon čáry energie)

R=SO,	(P7. 2)

kde	S ……	průtočná plocha,

O……	omočený obvod.

O

3)	metody výpočtu rychlostního součinitele C

V následujících odstavcích uvedeme vybrané metody výpočtu rychlostního součinitele Ci. Jedná se spíše o přehled, než podrobné vysvětlení vhodnosti užití jednotlivých vztahů.

- přímé vzorce – rychlostní součinitel je přímo funkcí stupně drsnosti

dle Pavlovského

C=1nRy,	(P7. 3)

kde	n …..drsnostní součinitel,

y . . .  viz níže:

y=2,5⋅n−0,13−0,75⋅R⋅n−0,1,	(P7. 4)

Meze platnosti: 	0,011 < n < 0,04

0,1 m < R < 3 m

dle Manninga

C=1n⋅R16,	(P7. 5)

Meze platnosti: 	0,011 < n

0,3 m < R < 5 m

dle Agroskina

C=17,72⋅0,05643n+logR,	(P7. 6)

Meze platnosti: 	0,009 < ni

- nepřímé vzorce – rychlostní součinitel je funkcí velikosti zrna materiálu dna, případně výstupků ve dně (obměna vzorce Manningova)

dle Stricklera

v=ks⋅R23⋅i12,	(P7. 7)

ks=21,16ds,	(P7. 8)

Meze platnosti:	 4,3 < R/ks < 276.

Poznámka: 	Vztah byl odvozen pro pevné dno – ks z literatury. Pro nesoudržný materiál dna

lze přibližně použít ks = d50

dle Martince

Ci=17,72⋅0,77+logRid50,	(P7. 9)

Meze platnosti: 	0,15 m < Ri < 2,25 m

0,004 m < d50 < 0,025 m.

Poznámka: Vztah byl odvozen z měření na českých řekách.

dle Mostkova

Ci=22⋅logRik+9,5⋅kRi+1,5,	(P7. 10)

kde 	k …….	rozměr umělé drsnosti, značící převýšení kamenných výstupků

nad ideální rovinou dna nebo svahů.

dle Gončarova

C=19,6Rd15,	(P7. 11)

kde	R …….	hydraulický poloměr,

d	……..	střední výška výstupků ve dně v metrech.

Vzorce pro výpočet rychlosti neuvažující drsnost koryta

Manning	C=341+R4−0,03R,	(P7. 12)

Hessle	v=251+0,5RRi,	(P7. 13)

Siedek	v=hsti20b0,001,	(P7. 14)

kde	hst=0,0175b−0,0125, 	10≺b≺415

vzorec je vhodný pro pravidelné přírodní koryta bez umělých objektů na toku

Hermanek	h < 1,5 m	v=30,7hi	(P7. 15)

1,5 < h ≤ 6 m	v=34 4hhi	(P7. 16)

6 m < h	v=50,2+0,5hhi	(P7. 17)

R < 1,5 m	v=30,7R10i0,5	(P7. 18)

1,5 < R < 6 m	v=34 R0,75i0,5	(P7. 19)

R > 6 m	v=44,5 R0,5i0,5	(P7. 20)

Christen	v=32hi 8B2	(P7. 21)

Matakiewicz	v=35,4hst0,7 i0,493+10i		(P7. 22)

hst < 4,5 m	i < 0,016

kde hst je střední profilové hloubka daná poměrem plochy a šířky koryta v hladině.

Lindboe	v=23,781 h0,776 i0,458	pro 0,2 < h < 2 m	(P7. 23)

Gröger	v=22,11 h0,58 i0,43 		h > 2 m	(P7. 24)

Winkel	v=185−210 i0,57R57 i47	(P7. 25)

Vhodný pro přirozené toky se sklonem i <0,006. Nevhodný pro inundační území a pro koryta s dlážděnými useky.

Bretting	v=31,7 R1,02 i0,5	R < 1,1 m	(P7. 26)

v=32,3 R0,76 i0,5	1,1 < R < 15,6 m	(P7. 27)

v=46,1 R0,63 i0,5	R > 15,6 m	(P7. 28)

Jarrett	v=3,81 R0,83 i0,12	(P7. 29)

Maltas	v=4,054 R0,707 i0,194	(P7. 30)

kde	R …..	hydraulický poloměr,

i ……	sklon koryta,

h …	hloubka koryta,

b……	šířka koryta ve dně.