PŘÍLOHA  6  -  VÝPOČET  STABILITY  KORYTA

(převzato a doplněno z publikace Maleňák,J., Podsedník, O., Šlezingr,M., Vodní stavby I, 2002  – ZÁKLADNÍ INFORMACE )

– přímá, oblouk, návrh stabilizace břehů a dna toku

Hodnoty návrhového průtoku pro odolnost koryta

| Část koryta | Návrhový průtok |
| --- | --- |
| dno neopevněné opevněné | Q1 – Q5 Q20 – Q100 |
| břeh a bermy neopevněné opevněné | Q5 – Q20 Q20 – Q100 |
| ochranné hráze | Q100 |

Posuzování odolnosti návrhu úpravy koryta

Koryto upraveného toku je třeba navrhnout tak, aby na dně a svazích nedocházelo při proudění vody – při průtocích, které považujeme pro danou část příčného profilu za návrhové z hlediska odolnosti (viz tabulka) - k nadměrným deformacím a koryto zůstalo stabilní. Posouzení odolnosti koryta se provádí zpravidla výpočtem pro jeho jednotlivé části, ve zvláště důležitých případech i experimentálním výzkumem.

1.   Stabilita dna koryta (většinou posuzujeme pro hodnoty při Q1)

Použijeme-li pro porovnání hodnoty průřezové rychlosti  „v“  v korytě, pak pro výpočet kritické hodnoty rychlosti – tzv.vymílací rychlosti  vv – se používá mnoho, obvykle z pokusů stanovených výpočetních vztahů.

Nejčastěji používané vztahy pro přímou trať jsou:

- Při průměrné velikosti zrna dna  ds = 0,1 – 1,5 mm

vv=3,9h0,2(dsd90)0,2(ds+0,0014)0,3				         (P6.1)

- Při průměrné velikosti zrna dna  ds = 1,5 – 10 mm

vv=log8,8d95h2g(ρs−ρv)ds1,75ρv	                                                        (P6.2)

Obě rovnice platí pro lichoběžníkové koryto se šířkou dna b≥5h. Při b/h = 5÷3 nutno výsledek násobit součinitelem 0,95, při b/h < 3 součinitelem 0,93.

- Při průměrné velikosti zrna  ds ≥ 10 mm

vv=5,5h16ds13							          (P6.3)

I tato rovnice platí pro případy  b/h ≥ 5. Pro případy b/h < 5 (tj. široká koryta) je možno nahradit hodnotu  h  hodnotou  R.

Možno také užít vztah Mayer – Petera v následujícím tvaru :

vv=c0,047γ´de                                                                                   (P6.3.1)

kde

γ ´ =  γs -  γv / γv

γs ………. měrná tíha splavenin (možno brát cca 26,5 kN/m3)

γv ………. měrná tíha vody (10,0 kN/m3)

de ………. efektivní zrno (m)

V uvedených rovnicích značí h  hloubku v korytě [m] při návrhovém průtoku, R = S/O  je hydraulický poloměr [m],význam ostatních symbolů je znám z předchozích kapitol.

Pro stabilní dno pak platí nerovnost       v   <   vv			           (P6.4)

(obdobné porovnání pak provádíme pro všechny níže uvedené případy)

Pro stabilitu vodorovného prvku úpravy položeného výše než dno v hloubce  hA. pod hladinou návrhového průtoku ( např. pata svahu nad bermou) je vymílací rychlost dána vztahem

vvA=vvhhA0,5,							           (P6.5)

je tedy vyšší než hodnota  vv pro dno.

h

hA

A

Schéma pro pochopení vztahů (6.5, 6.9,6.11)

Stabilita dna v oblouku :

V konkávní části oblouku koryta je namáhání dna i svahů vyšší, je nutno provést přepočet vymílací rychlosti některou z metod uvedených v (Výbora, P. Navrhování úprav toků, 1988)

Ve výpočtech odolnosti se to projeví sníženou hodnotou vymílací rychlosti pro dno v oblouku – vvo  zavedením pojmu „maximální relativní svislicové rychlosti“ – v´max  (její velikost závisí na velikosti středového úhlu oblouku α a na poměru B/h ).

vvo =  vv / v´max							           (P6.6)

V běžných případech (α < 90, B/h > 10) vychází snížení vymílací rychlosti nižší než 10%.

Pro hodnotu středového úhlu oblouku α ≤ 20° a pro poměr šířky a hloubky koryta  B/h > 20 je možno použít pouze hodnot vypočtených pro přímou (oblouk je z tohoto hlediska možno považovat za přímý úsek).

Je-li dno složeno ze soudržného hlinito-písčitého materiálu, lze orientačně použít tyto hodnoty vymílacích rychlostí:

málo hutný materiál		(ρ = 1650 kg/m3)	vv ≈ 0,5  m.s-1

středně hutný materiál	(ρ = 1850 kg/m3)	vv ≈ 1,0  m.s-1

velmi hutný materiál		(ρ = 2150 kg/m3)	vv ≈ 1,5  m.s-1

U skalních materiálů lze uvažovat hodnotu vymílacích rychlostí od  vv ≈ 2,5 m.s-1 (slepenec, břidlice) do vv ≈ 10 m.s-1 (žula, čedič).

Grafy pro určení hodnoty  v´max  je možno – včetně ukázek řešení - nalézt v publikaci Výbora, P. Navrhování úprav toků.

Ukázka grafů je na následující straně.

α / 2

α / 2

2.  Stabilita svahů koryta

Stabilitu svahů koryta posuzujeme obdobně jako stabilitu dna vzájemným srovnáním hodnot střední průřezové rychlosti – v  při návrhovém průtoku pro opevnění s vymílací rychlostí  - vvs  pro neopevněný nebo opevněný svah.

Svah koryta je stabilní, platí-li 	 v  ≤  vvs				          (P6.7)

Pro neopevněný svah v přímé, který je tvořen nesoudržným materiálem stanovíme hodnotu vymílací rychlosti v patě svahu ze vztahu

vvs=vvξ,							           (P6.8)

ξ=cos2ε−sin2εtg2ϕ0,25					           (P6.9)

kde  vv  značí vymílací rychlost pro dno,    navrhovaný (skutečný) úhel sklonu svahu a    úhel vnitřního tření materiálu svahu.

h

ε

Schéma pro pochopení vztahů (6.5, 6.9,6.11)

Informativní hodnoty   φ    v závislosti na     de

de                         φ

do 20 mm		30°

21 – 35 mm		32°

36 – 50 mm		36°

nad 51 mm		40°

Pro neopevněný svah v oblouku stanovíme vymílací rychlost  vvso  ze vztahu

vvso = vvo . ξ0							        (P6.10)

kde     ξ0=cos2ε−sin2εtg2ϕ0,5−11hsinεROBtgϕ0,5			        (P6.11)

v němž značí  h  hloubku v korytě  [m] při návrhovém průtoku pro opevnění a  ROB  poloměr oblouku koryta  [m].

Pro bod na svahu oblouku v hloubce  hA  pod hladinou je hodnota vymílací rychlosti vyšší v přímé trati i v oblouku.

vvsA=vvshhA0,5;	vvsoA=vvsohhA0,5			        (P6.12)

h

hA

A

Pro opevněný svah vycházíme z hodnot vymílacích rychlostí stanovených experimentálně pro jednotlivé typy opevnění, např. pro dobře rostlý drn  vvs ≈ 2,0 m.s-1, haťový pokryt  vvs ≈ 2,5 m.s-1, kamenné dlažby  vvs > 3,0 m.s-1. Pro kamenný pohoz je výpočet vv  obdobný jako pro štěrkové dno s uvážením zrnitosti pohozu.

Určení usazovací rychlosti - vu

Pohyb unášených částic dna ustává při usazovací rychlosti - vu  , která zpravidla bývá výrazně nižší než rychlost vymílací, můžeme ji stanovit jako :

vu ≈ 0,7 vv							        (P6.13)

Podrobné údaje o postupech při řešení stability koryta vznikem výmolů či zanášením koryta uvádí příslušná odborná literatura, viz kapitola Použitá a doporučená literatura.